SST

Zakup i montaż lamp solarnych na terenie Gminy Jastków

Gmina Jastków

Panieńszczyzna, ul. Chmielowa 3

21-002 Jastków

45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowegp

45315100-9 instalacyjne roboty elektrotechniczne

09331200-0 słoneczne moduły fotowoltaiczne

09332000-5 instalacje słoneczne

09330000-1 energia słoneczna

data:  Czerwiec  2020

# WSTĘP

## Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest dostawa i montaż stanowisk słupowych oświetleni dla realizacji inwestycji pt.: „Zakup i montaż lamp solarnych w na terenie Gminy Jastków” w następujących lokalizacjach:

- w pasie drogowym drogi  powiatowej Nr 2209L Jastków – Tomaszowice - Sieprawice w m. Sieprawki (działka Nr ewid. 187), (lampa Nr 1, plan. syt. 1, zestaw Nr 1),

- w pasie drogowym drogi  powiatowej Nr 2420L Bogucin – Lublin w m. Piotrowice Wielkie (działka Nr ewid. 594/2, przy przejściu dla pieszych), km 595+375,25 str. prawa, (lampa Nr 2, plan. syt. 2, zestaw Nr 1),

- w pasie drogowym drogi  powiatowej Nr 2420L Bogucin – Lublin w m. Piotrowice Wielkie (działka Nr ewid. 594/2, przy chodniku), km 595+718,60 str. prawa (lampa Nr 3, plan. syt. 3, zestaw Nr 1),

- w pasie drogowym drogi  powiatowej Nr 2228L od dr. 830 – Józefin – Motycz – do dr. woj. 747 w m. Miłocin (lampa Nr 4, plan. syt. 4, zestaw Nr 1),

- w pasie drogowym drogi  powiatowej Nr 2208L Bogucin – Sługocin - Sieprawki w m. Sieprawki (lampa Nr 5, plan. syt. 5, zestaw Nr 1),

- w pasie drogowym drogi  gminnej Nr 105992L (działka Nr ewid. 83/2) w m. Piotrawin (lampa Nr 6, plan. syt. 6, zestaw Nr 1),

- w pasie drogi  wewnętrznej ozn. Nr ewid. 41, 38/1, 39/6, 33/5 w m. Piotrawin (lampa Nr 7, plan. syt. 7, zestaw Nr 1),

- w pasie drogi  wewnętrznej ozn. Nr ewid. 41, 36/1) w m. Piotrawin (lampa Nr 8, plan. syt. 8, zestaw Nr 1),

- w pasie drogowym drogi  gminnej Nr 105971L (działka Nr ewid. 378) w m. Miłocin (lampa Nr 9, plan. syt. 9, zestaw Nr 1),

- w pasie drogi  wewnętrznej ozn. Nr ewid. 251/7 i 251/23 w m. Natalin (lampa Nr 10, plan. syt. 10, zestaw Nr 2),

- w pasie drogowym drogi  gminnej Nr 112571L (działka Nr ewid. 466) w m. Moszna-Kolonia (lampa Nr 11, plan. syt. 11, zestaw Nr 1),

- w pasie drogowym drogi  gminnej Nr 106019L (działka Nr ewid. 531) w m. Panieńszczyzna (lampa Nr 12, plan. syt. 12, zestaw Nr 1),

- w pasie drogowym drogi  gminnej Nr 105988L (działka Nr ewid. 534/4) w m. Panieńszczyzna (lampa Nr 13, plan. syt. 13, zestaw Nr 1),

- w pasie drogi  wewnętrznej ozn. Nr ewid. 1 (ul. Turkusowa) w m. Marysin (lampa Nr 14, plan. syt. 14, zestaw Nr 2),

- w pasie drogowym drogi  gminnej Nr 105988L (działka Nr ewid. 334) w m. Jastków (lampa Nr 15, plan. syt. 15, zestaw Nr 2),

- w pasie drogowym drogi  gminnej Nr 105988L (działka Nr ewid. 334) w m. Jastków (lampa Nr 16, plan. syt. 16, zestaw Nr 2),

- w pasie drogowym drogi  gminnej Nr 105968L (działka Nr ewid. 181) w m. Moszna (lampa Nr 17, plan. syt. 17, zestaw Nr 1),

- w pasie drogi  wewnętrznej ozn. Nr ewid. 109/2 w m. Płouszowce-Kolonia (lampa 18, 19, 20, plan. syt. 18, zestaw Nr 1),

- w pasie drogi  wewnętrznej ozn. Nr ewid. 519/2 w m. Panieńszczyzna (lampa 21, 22, 23,24, plan. syt. 19, zestaw Nr 3),

- w pasie drogi  wewnętrznej ozn. Nr ewid. 519/2 w m. Panieńszczyzna (lampa 25, 26, plan. syt. 20, zestaw Nr 3),

- w pasie drogowym drogi  powiatowej Nr 2208L Bogucin – Sługocin – Sieprawki w m. Sieprawki (działka Nr ewid. 187), (lampa 27, plan. syt. 21, zestaw Nr 1),

## Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robót wymienionych w pkt 1.1.

## Zakres i Cel Robót objętych SST

Nadrzędnym celem inwestycji jest obniżenie emisji gazów cieplarnianych oraz pyłów poprzez instalację  odnawialnych źródeł energii – stanowisk oświetleniowych hybrydowych. Ponadto inwestycja ma na celu zmniejszenie kosztów eksploatacji, poprawę walorów estetycznych oraz lepsze doświetlenia miejscowości na terenie Gminy Jastków a tym samym poprawy bezpieczeństwa poruszania się po drogach gminnych zarówno dla kierowców jak i pieszych. Zadanie przewiduje dostawę i montaż stanowisk słupowych hybrydowych w miejscach gdzie podłączenie do sieci zasilającej elektrycznej jest utrudnione.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostawą i montażem urządzeń oświetlenia ulicznego. Zakres prac obejmuje:

– montaż stanowisk oświetlenia  wyposażonych w nowoczesne systemy sterowania oświetleniem ulicznym w ilości 25 kpl.

Dodatkowo Wykonawca zobowiązany jest wykonać:

- dokumentację projektową, wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, jeśli takie pozwolenie     będzie wymagane. Zamawiający dysponuje nieruchomością w celach budowlanych i wyda takie oświadczenie,

- dokumentację powykonawczą wykonanych prac,

- pomiarów parametrów oświetleniowych fotometrycznych i elektrycznych powykonawczych,

## Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Niezbędne dane istotne z punktu widzenia:

- zabezpieczenia interesu osób trzecich;

- ochrony środowiska;

- warunków bezpieczeństwa pracy;

- zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

- warunków organizacji ruchu;

- zabezpieczenia chodników i jezdni,

- bezpiecznej pracy w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych.

# Materiały

## Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie zabudowane przez Wykonawcę wyroby i materiały winny być oznakowane znakiem CE i być zgodne z normami zharmonizowanymi Unii Europejskiej.

Oprawy muszą posiadać certyfikat ENEC potwierdzający wykonanie jej zgodnie z normami europejskimi nadany przez laboratorium badawcze, posiadające akredytację na terenie Unii Europejskiej.

Przy ustawieniu oprawy równolegle do podłoża nie może emitować światła w górną przestrzeń zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r (DZ Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r).

Ponadto oprawy muszą spełniać wymogi bezpieczeństwa fotobiologicznego lamp i systemów lampowych IEC 62471.

Wymaga się gwarancji na całe stanowiska hybrydowe min. 6 lat.

2.1. Słup oświetleniowy

Słup oświetleniowy stalowy ocynkowany ogniowo, stożkowy o wysokości 4, lub 5 lub 6 m, odpowiednio. Zastosować fundamenty B-80 lub większe w zależności od potrzeb.

Szczegóły montażu oprawy do słupa i widoki  pokazano na rysunku który stanowi załącznik nr 1. do SST.  Wykonać uziemienie słupa z płaskownika FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie może przekroczyć wartości R ≤ 30  z uwzględnieniem współczynnika sezonowej rezystywności gruntu. Słup powinien posiadać namalowany za pomocą szablonu w sposób trwały numer identyfikacyjny (treść ustalić na roboczo z UG)  farbą odporną na czynniki atmosferyczne w taki sposób aby był widoczny od strony jezdni - kolor napisu czarny. Słupy do wys. 0,5 m powinny być zabezpieczone masą bitumiczną trwale plastyczną zabezpieczającą podstawy słupa. Śruby mocujące powinny być zakonserwowane smarem i zabezpieczone plastikowymi kapturkami ochronnymi. Podstawy słupów  powinny być zamontowane na rzędnej +5 cm powyżej poziomu asfaltu lub chodnika. . Słup powinien przenieść obciążenia wynikające z zamocowania urządzeń oraz parcia wiatru dla II i III strefy wiatrowej, zgodnie z PN-75/E-05100.

2.2. Oprawy oświetleniowe.

2.2.1.  Wymagania techniczne dla opraw 20 W – 17 kpl – zestaw Nr 1:

1. Temperatura barwowa światła – Tc= 6000[K]+/- 5%.
2. Współczynnik oddawania barw Ra≥ 80.
3. Znamionowy strumień świetlny oprawy ≥3600[lm].

4.Skuteczność świetlna  ≥ 180 [lm/W].

5. Znamionowa moc oprawy - ≤20[W].

6. Stopień ochrony IP - IP 68.
7. Stopień ochrony p. porażeniowej - II klasa.
8. Stopień ochrony IK – IK≥08 (wandaloodporna).
9. Materiał klosza - ciśnieniowy odlew aluminium, dwukomorowy, układ optyczny chroniony szybą ze szkła hartowanego.
10. Żywotność oprawy (elementów elektronicznych i źródeł LED) ≥50 000[h].
11. Gwarancja na oprawę ≥ 5 lat.
12. Mocowanie dopasowane do średnicy słupa
Zasilanie opraw będzie się odbywało za pomocą  panelu słonecznego o mocy min. 100W na slupie  6 m

2.2.2.  Wymagania techniczne dla opraw 15 W – 7 kpl – zestaw Nr 2:

1. Temperatura barwowa światła – Tc= 6000[K]+/- 5%.
2. Współczynnik oddawania barw Ra≥ 80.
3. Znamionowy strumień świetlny oprawy ≥2700[lm].

4.Skuteczność świetlna  ≥ 180 [lm/W].

5. Znamionowa moc oprawy - ≤15[W].

6. Stopień ochrony IP - IP 68.
7. Stopień ochrony p. porażeniowej - II klasa.
8. Stopień ochrony IK – IK≥08 (wandaloodporna).
9. Materiał klosza - ciśnieniowy odlew aluminium, dwukomorowy, układ optyczny chroniony szybą ze szkła hartowanego.
10. Żywotność oprawy (elementów elektronicznych i źródeł LED) ≥50 000[h].
11. Gwarancja na oprawę ≥ 5 lat.
12. Mocowanie dopasowane do średnicy słupa
Zasilanie opraw będzie się odbywało za pomocą  panelu słonecznego o mocy min. 80W na slupie 5 m.

2.2.2.  Wymagania techniczne dla opraw 8 W – 5 kpl – zestaw Nr 3:

1. Temperatura barwowa światła – Tc= 6000[K]+/- 5%.
2. Współczynnik oddawania barw Ra≥ 80.
3. Znamionowy strumień świetlny oprawy ≥1440[lm].

4.Skuteczność świetlna  ≥ 180 [lm/W].

5. Znamionowa moc oprawy - ≤8[W].

6. Stopień ochrony IP - IP 68.
7. Stopień ochrony p. porażeniowej - II klasa.
8. Stopień ochrony IK – IK≥08 (wandaloodporna).
9. Materiał klosza - ciśnieniowy odlew aluminium, dwukomorowy, układ optyczny chroniony szybą ze szkła hartowanego.
10. Żywotność oprawy (elementów elektronicznych i źródeł LED) ≥50 000[h].
11. Gwarancja na oprawę ≥ 5 lat.
12. Mocowanie dopasowane do średnicy słupa
Zasilanie opraw będzie się odbywało za pomocą  panelu słonecznego o mocy min. 40W na slupie 4 m.

2.3. Panel ogniw fotowoltaicznych

Panel ogniw fotowoltaicznych musi być wykonany z półprzewodnika – polikrystalicznego krzemu. Moc nominalna panelu musi być wystarczająca do całorocznego zasilania głowicy świetlnej w energie. Zakres temperatury pracy musi się zawierać pomiędzy -40⁰C ÷ +80⁰C

2.4. Bateria akumulatorów

Dla zapewnienia autonomii zasilania należy zainstalować bezobsługowy akumulator litowo – jonowy tak aby w przypadku niskiego nasłonecznienia i braku wiatru, zgromadzona energia wystarczyła na zasilanie źródła światła przez okres min. 5 dni. Przewiduje się, że czas pracy lampy wyniesie 10-14 h/dobę, zaś włączanie i wyłączanie oświetlenia będzie odbywało się za pomocą automatycznego zegara sterującego.

2.6. Sterowanie oświetleniem.

Zestaw powinien posiadać zegar sterujący ze sterownikiem umożliwiający przesłanie energii uzyskanej z panelu fotowoltaicznego do akumulatora i oprawy oświetleniowej. Sterownik powinien mieć możliwość pomiaru i odczytu energii zużytej przez oprawę LED. Zestaw  musi posiadać czujnik zmierzchowy umożliwiający samoczynne załączanie i wyłączanie oświetlenia.

Zestaw powinien posiadać sterownik zdalny(pilot)z przeprogramowanymi opcjami emisji oraz możliwość  zmiany oprogramowania w trybie serwisowym na żądanie klienta.

# Sprzęt

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp.
Sprzęt używany przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót zgodnie z zasadami określonymi  we wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca przystępujący do montażu słupów hybrydowych powinien korzystać
z następujących maszyn i sprzętu:
- żurawia samochodowego (dźwig samojezdny),
- podnośnika samochodowego,
- urządzenia wiertnicze do otworów pod słupy,

# Transport

## Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

## Środki transportu

Wykonawca przystępujący do montażu  oświetlenia drogowego hybrydowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następujących środków transportu:

- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- samochodu samowyładowczego,
- samochodu specjalnego – podnośnika montażowego,
- dźwigu samojezdnego,

Na środkach transportu przewożone materiały powinny być zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

# Wykonanie Robót

## Wymagania ogólne

Wszystkie prace fundamentowe muszą być prowadzone wg zasad podanych niżej oraz
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-06050:1999 „Geotechnika – Roboty ziemne - wymagania
ogólne". Technologia oraz przebieg tych prac zależy od rodzaju stosowanego ustroju.

Wykonawca obowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z planem BIOZ.

## Montaż fundamentów słupów

Słupy należy zamontować w miejscu wskazanym przez Inwestora zgodnie z planem rozmieszczenia słupów i projektem technicznym. Słupy należy lokalizować w pasie drogowym

z zachowaniem odległości minimum 0,75 m od skrajni drogi. Wykopy należy wykonywać ostrożnie z uwagi na możliwe istniejące uzbrojenie podziemne niezinwentaryzowane. Należy zachować normatywne odległości od sieci podziemnych i naziemnych. W przypadku konieczności zdjęcia kostki brukowej, betonowej lub asfaltu należy odtworzyć nawierzchnię. Po zamocowaniu w wykopie fundamentu słupa należy go obsypać gruntem rodzimym i warstwami co 0,3m zagęścić.

5.3 	Wymagania końcowe

Wykonawca powinien dysponować Kierownikiem Robót, posiadającym doświadczenie zawodowe oraz uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Kierownik Robót musi mieć aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego wydany przez tą izbę.

Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest uwzględnić wszelkie koszty materiałów, robocizny, sprzętu, udzielonych gwarancji, wykonania dokumentacji, arkusza obliczeniowego, pomiarów, ekspertyz technicznych, geodezyjnych, kosztów zajęcia pasa drogowego, odszkodowań za szkody powstałe w wyniku prowadzonych prac.

Minimalna gwarancja na całość zadania 5 lat.

Do oferty wykonawca dostarczy karty katalogowe proponowanych urządzeń, certyfikaty CE.

# PRZEPISY ZWIĄZANE

## Normy:

PN-E-01002:1997 Słownik terminologiczny elektryki. Kable i przewody
N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.  Projektowanie i budowa.

PN-EN 13201 „Oświetlenie uliczne”
PN-EN 60598-2-3 Oprawy oświetleniowe. Cz.2 i 3. Wymagania szczegółowe.
Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne.
PN-EN 60598-2-19:2002(U)Oprawy oświetleniowe. Cz.2-19. Wymagania szczegółowe.
Oprawy oświetleniowe napowietrzne (wymagania bezpieczeństwa)
PN-IEC 60364-5-52:2002. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie
PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje oświetlenia zewnętrznego.
PN-EN 13201-1:2005 Oświetlenie dróg publicznych. Wymagania ogólne
PN-EN 13201-2:2005 Oświetlenie dróg publicznych. Wymagania oświetleniowe
PN-EN 13201-3:2005 Oświetlenie dróg publicznych. Obliczenia oświetleniowe
PN-EN 13201-4:2005 Oświetlenie dróg publicznych. Metody pomiarów parametrów
oświetlenia
PN-EN 40-5:2004 Cz. 5. Słupy oświetleniowe stalowe. Wymagania
PN-90/E-06401.01 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Osprzęt do kabli o napięciu znamionowym nie przekraczającym 30 kV.
Postanowienia ogólne.
PN-90/E-06401.02 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Połączenia
i zakończenia żył Postanowienia ogólne
PN-IEC 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN/B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. Warunki wykonania i
odbioru.
PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie, Konstrukcje betonowe
i żelbetowe. Ochrona materiałowo-strukturalna. Wymagania ogólne.
PN-88/B-01808. Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Zasady określania
uszkodzeń powłok zabezpieczających konstrukcje stalowe i żelbetowe
PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.
PN-91/B-01813 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
żelbetowe. Zabezpieczenia powierzchni. Zasady doboru
PN-EN 1979:2002 System przewodów rurowych i rur osłonowych z tworzyw sztucznych. Rury
z tworzyw termoplastycznych o ściankach strukturalnych ukształtowanych spiralnie.
PN-IEC 60364-1; 2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe
PN-IEC 60364-5-54; 1998 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż
wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała.

IEC 62471 Bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i systemów lampowych.

## Inne dokumenty

[1] Przepisy budowy urządzeń elektrycznych PBUE wyd. 1997 r.
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. nr 47, poz. 401 z dn.
19.03.2003r.).
[3] Rozporządzenie ministra gospodarki z dn. 20 września 2001r. w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. nr 118, poz. 1263 z dn. 15.10.2001)
[4] Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika
budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. nr 108. poz. 953
z dn.17.07.2002r.)
[5] Rozporządzenie ministra infrastruktury z dn. 23. czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126 z dn10/07.2003r.)
[6] Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych - Część V
Instalacje elektryczne 1973 r.
[7] Instrukcja zabezpieczeń przed korozją konstrukcji betonowych Nr 240 wydane przez ITB
w 1982r.
[8] Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą
pokryć malarskich – KOR-3A.
[9] Ustawa „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. z późniejszymi zmianami (Dz. U. 1994
Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
[10] Rozporządzenie ministra infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie ( Dz. U z 1999r Nr 43, poz. 430)
[11] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. u. z 2000r nr
63 poz. 735.
[12] Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. nr 14, poz. 60 z dnia
21.03.1985 r. z późniejszymi zmianami).
[13] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych. (Dz.U. nr 92 z dnia
16.04.2004 poz.881)

[14] Rozporządzeniem Komisji Europejskiej nr 245/2009 z dnia 18 marca 2009r (DZ Urzędowy UE z dnia 24.03.2009r).